M O T I V A T I O N

Die Calliopes verfügen über ein Bluetoothmodul, mit dem Nachrichten ausgetauscht werden können. Ein Calliope soll eine Nachricht („Calli“) an einen zweiten senden. Dabei gibt es einen Sender und einen Empfänger. Für Sender und Empfänger brauchen wir jeweils ein anderes Programm.

Programmblöcke für den Sender:

Die „Nachrichten“-Anweisung steht unter:

2  Nachrichten

Zwei Kommunikationspartner einigen sich auf einen gemeinsamen Kanal zwischen 0 bis 255.

Programmblöcke für den Empfänger:

Ü B E R S I C H T

Bluetooth wurde 1990 entwickelt, um Geräte über Funk auf kurze Distanz (bis max. 100 m) zu verbinden. Ein großer Vorteil von Bluetooth ist der geringe Stromverbrauch.

Beim Senden mit dem Calliope wird in der Regel ein Pausenblock eingebaut, da in der Endlosschleife die Nachricht bei einem Drücken der Taste A sehr oft gesendet werden würde.

Der Empfang einer Nachricht wird günstigerweise in einer Variablen gespeichert, da der „Empfange Nachriocht“-Block beim Abfragen der Nachricht geleert wird.

E R A R B E I T U N G

Aufgabe 1

a) Da eine Kommunikation normalerweise in beide Richtungen funktioniert, sollen Sender und Empfänger so erweitert werden, dass beide senden und empfangen können.

Die Codeblöcke aus der Motivation können alle benutzt werden.

b) Als Sender und Empfänger ist das Programm in der Endlosschleife leider hin und wieder blockiert. Das liegt zum Teil an den Pausen nach dem Knopfdruck A.

Daher gibt es die Möglichkeit, die Nachricht erst loszuschicken, wenn der Knopf gedrückt und wieder losgelassen worden ist.

Ganz unten bei „Kontrolle“ findest du den folgenden Codeblock, den du von wahr zu falsch ändern kannst.

Ergänze damit dein Sender / Empfänger-Programm.

Aufgabe 2

Erstelle ein Programm, mit dem zwischen zwei Calliopes gemorst werden kann.

| Tabelle zur Codierung |  |  | Tabelle zur Decodierung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A ▪ ▬ | Q ▬ ▬ ▪ ▬ |  | ▬ T | ▬ ▬ M | ▬ ▬ ▬ O |  |
| B ▬ ▪ ▪ ▪ | R ▪ ▬ ▪ |  |  |  |  |  |
| C ▬ ▪ ▬ ▪ | S ▪ ▪ ▪ |  |  |  | ▬ ▬ ▪ G | ▬ ▬ ▪ ▬ Q |
| D ▬ ▪ ▪ | T ▬ |  |  |  |  | ▬ ▬ ▪ ▪ Z |
| E ▪ | U ▪ ▪ ▬ |  |  | ▬ ▪ N | ▬ ▪ ▬ K | ▬ ▪ ▬ ▬ Y |
| F ▪ ▪ ▬ ▪ | V ▪ ▪ ▪ ▬ |  |  |  |  | ▬ ▪ ▬ ▪ C |
| G ▬ ▬ ▪ | W ▪ ▬ ▬ |  |  |  | ▬ ▪ ▪ D | ▬ ▪ ▪ ▬ X |
| H ▪ ▪ ▪ ▪ | X ▬ ▪ ▪ ▬ |  |  |  |  | ▬ ▪ ▪ ▪ B |
| I ▪ ▪ | Y ▬ ▪ ▬ ▬ |  | ▪ E | ▪ ▬ A | ▪ ▬ ▬ W | ▪ ▬ ▬ ▬ J |
| J ▪ ▬ ▬ ▬ | Z ▬ ▬ ▪ ▪ |  |  |  |  | ▪ ▬ ▬ ▪ P |
| K ▬ ▪ ▬ |  |  |  |  | ▪ ▬ ▪ R |  |
| L ▪ ▬ ▪ ▪ |  |  |  |  |  | ▪ ▬ ▪ ▪ L |
| M ▬ ▬ |  |  |  | ▪ ▪ I | ▪ ▪ ▬ U |  |
| N ▬ ▪ |  |  |  |  |  | ▪ ▪ ▬ ▪ F |
| O ▬ ▬ ▬ |  |  |  |  | ▪ ▪ ▪ S | ▪ ▪ ▪ ▬ V |
| P ▪ ▬ ▬ ▪ |  |  |  |  |  | ▪ ▪ ▪ ▪ H |