W I E D E R H O L U N G

Wandle in Dezimalzahlen bzw. Binärzahlen um:

a) 11102   	b) 10112   	c) 01112    	d) 10012

e) 1010 01102 	f) 1100 10012  	g) 0101 11002  	h) 1000 01002

i) 910	k) 1510	l) 410	m) 1310

n) 6410	o) 12810	p) 10710 	q) 22210

M O T I V A T I O N

A) I) Ergänze alle in 3 Bit darstellbaren Binärzahlen im Zahlenkreis rechts. Füge jeweils die entsprechende Dezimalzahl hinzu.

II) Verdeutliche an dem Zahlenkreis die Durchführung und das Ergebnis der Rechenoperation 3+3.

B) Neben den positiven soll der Zahlenkreis zusätzlich negative Zahlen enthalten.

- Stelle sowohl den positiven als auch den negativen Dezimalzahlen Binärzahlen gegenüber, indem du die Binärzahlen aus dem oberen Kreis übernimmst und die Dezimalzahlen entsprechend der Pfeile einträgst.

- Nenne den in diesem Fall entstehenden Zahlenbereich in der Mengenschreibweise.

- Nenne ein sinnvolles Erkennungsmerkmal für negative Zahlen.

Ü B E R S I C H T

Die hier verwendete Darstellung negativer Binärzahlen wird Zweierkomplement genannt. Dieses lässt sich vergleichsweise einfach berechnen, indem alle Bits getauscht werden (dies ergibt das Einerkomplement) und abschließend 1 aufaddiert wird. Ein Übertrag über die Stellenzahl hinaus fällt vorne weg (Bei der Null als Spezialfall).

Beispiel:

Binärzahl				1001 1100 		 	 0000 0000

Einserkomplement (invertiert) 	0110 0011		 	 1111 1111

Zweierkomplement (+1)		0110 0100			10000 0000

Das höchstwertige Bit wird auch als MSB (engl. most significant bit) bezeichnet. Prinzipiell lässt dieses Bit eine negative (bei 1) oder eine positive (bei 0) Zahl erkennen.

T RA I N I E R E N

Aufgabe 1

Führe mithilfe der in 3.2 durchgeführten Umrechnungsvorschriften zwischen Binär- und Dezimalzahlen folgende Rechnungen über die binäre Darstellung durch und beschreibe deine Beobachtungen.

| 0 1 1; (+3). +; 1 1 0; (-2). (+1). | (+3). +; (-3). | (-2). +; (-1). |
| --- | --- | --- |
| (-2). +; (-2). | (+2). +; (+3). |  |

Aufgabe 2

Stelle alle Zahlenpaare (d.h. Zahl und Gegenzahl) für 4-Bit lange Binärzahlen auf.

Aufgabe 3

Ermittle die Zahlen:    - 5,    - 6,   - 7    als Binärzahlen mithilfe des Zweierkomplements.

Aufgabe 4

Berechne im Binärsystem durch Addition der Gegenzahl:

a) 1110 – 0110,

b) 1010 – 1100

c)  –1010 – 1111.

Aufgabe 5

Gib die Grenzen der Zahlenbereiche von shortint (8 Bit) und integer (16 Bit) sowohl als Binär- als auch als Dezimalzahl an.

V E R N E T Z E N

Aufgabe 6

Entwirf analog zum 4-Bit-Addierer einen 4-Bit-Subtrahierer.

Tipp: Benutze dazu den 1-Bit-Inkrementierer und den 4-Bit-Addierer